ОСТ 26-2041-96

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ГАЙКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Конструкция и размеры

Дата введения 1997-04-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" (АО "ЦКБН")

2 ВЗАМЕН ОСТ 26-2041-77

3 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 2000 г.,

периодичность проверки - 5 лет

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Председателем ТК 260 "Оборудование химическое и нефтегазоперерабатывающее" В.А.Заваровым, 1998 г. с 01.07.98

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гайки шестигранные для фланцевых соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности на условное давление  до 16 МПа (160 кгc/см) и температуру от минус 70 до 600 °С.

Стандарт разработан в развитие ГОСТ 9064.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей.

ГОСТ 9064-75 Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры.

ГОСТ 16093-81* Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 24705-81* Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

ОСТ 26-2043-91 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

* Шероховатость граней для штампованных или кованных гаек.

Рисунок 1

Таблица 1

В миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы |  | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы, | крупный | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |  | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |  | 5,5 |  | 6,0 |  | - |  |
|  | мелкий |  |  | - |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 6,0 |  |
| Размер "под ключ" | номин. | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
| Диаметр описанной окружности , не менее |  | 18,8 | 21,0 | 26,7 | 33, | 40,3 | 45,9 | 51,4 | 61,7 | 73,1 | 84,5 | 90,4 | 96,0 | 102,0 | 107,5 | 113,5 | 124,0 | 130,0 |
| Высота | номин. | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
| Предельное смещение оси отверстия относительно граней |  | - | 0,40 | 0,50 |  | 0,60 |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,80 |  |  | 0,87 |  |

Примеры условных обозначений:

Гайка с диаметром резьбы 16 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 7Н, из стали марки 25, без покрытия:

Гайка M16.7H.25 ОСТ 26-2041-96

То же, с диаметром резьбы 76 мм, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6Н, из стали марки 25, с покрытием 02 толщиной 15 мкм:

Гайка M76x6.6H.25.0215 ОСТ 26-2041-96.

4 Резьба - по ГОСТ 24705, поле допуска - по ГОСТ 16093, для резьб диаметром до 48 мм - 7Н, для резьб диаметром свыше 48 мм - 6Н.

5 Допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей, методы контроля - по ГОСТ 1759.1.

5а Допускается для гаек, изготовляемых ковкой, предельные отклонения для размера "под ключ" по h16.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

6 Технические требования - по ОСТ 26-2043.

7 Масса гаек приведена в справочном приложении А.

Приложение А

(справочное)

Таблица А1

Размера в миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы | Теоретическая масса гайки, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | с крупным шагом | с мелким шагом |
| 10 | 0,014 | - |
| 12 | 0,019 | - |
| 16 | 0,039 | - |
| 20 | 0,077 | - |
| 24 | 0,133 | - |
| 27 | 0,194 | - |
| 30 | 0,277 | - |
| 36 | 0,446 | - |
| 42 | 0,777 | 0,797 |
| 48 | 1,197 | 1,232 |
| 52 | 1,420 | 1,465 |
| 56 | 1,668 | 1,726 |
| 60 | 2,080 | 2,122 |
| 64 | 2,310 | 2,376 |
| 68 | 2,740 | 2,816 |
| 76 | - | 3,530 |
| 80 | - | 4,020 |
| Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см. |  |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Изделия крепежные для фланцевых соединений.

Конструкция и размеры: Сб. ОСТов. ОСТ 26-2037-96-ОСТ 26-2042-96. -

Подольск: АО ЦКБН, 1996

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений

подготовлена ЗАО "Кодекс"