ГОСТ 10605-94

(ИСО 4032-86)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всеросийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации метрологии и сертификации (протокол № 6-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 4032-86 «Гайки шестигранные типа I классов А и В» в части гаек с диаметром резьбы 52 56 и 64 мм класса точности В и содержит дополнительные требования отражающие потребности народного хозяйства

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации метрологии и сертификации от 10 октября 1995 г. № 524 межгосударственный стандарт ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 10605-72

ГОСТ 10605-94

(ИСО 4032-86)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ

СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В

Технические условия

Hexagon nuts with thread diameter over 48 mm.

Product grade B.

Specifications

Дата введения 1996-01-01

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с диаметром резьбы от 52 до 150 мм класса точности В.

# 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.301-86  ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 1759.1-82 Болты винты шпильки гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей

ГОСТ 9150-81 ОНВ. Резьба метрическая. Профиль.

ГОСТ 16093-81 ОНВ. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 17769-83 Изделия крепежные. Правила приемки

ГОСТ 18126-72 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Технические условия

ГОСТ 18100-72 Изделия крепежные. Общие технические условия. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

ГОСТ 24705-81 ОНВ. Резьба метрическая. Основные размеры

# 3 РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы 56 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н из материала группы 05 с цинковым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным:

Гайка М 56.05.019 ГОСТ 10605-94

То же с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н из материала группы 21 из стали марки 12Х18Н9Т без покрытия:

Гайка М 56 х 4.21.12Х18Н9Т ГОСТ  10605-94

Таблица 1					мм

| Резьба d | (52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р крупный | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мелкий | 3,0 | 4,0 |  | 6,0 и 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| da мин. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| макс. | 56,2 | 60,5 | 69,1 | 77,8 | 82,1 | 68,4 | 97,2 | 108,0 | 118,8 | 135,0 | 151,2 | 162,0 |
| dw мин. | 74,2 | 78,7 | 88,2 | 97,7 | 102,4 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | 144,9 | 168,6 | 187,2 | 211,0 |
| e мин. | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 |
| m макс. | 42 | 45 | 51 | 58 | 61 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 |
| мин. | 40,4 | 43,4 | 49,1 | 56,1 | 59,1 | 62,1 | 70,1 | 78,1 | 85,8 | 97,8 | 109,8 | 125,5 |
| т* мин. | 32,3 | 34,7 | 39,3 | 44,9 | 47,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 68,6 | 78,2 | 87,8 | 100,4 |
| S ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
| мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 |

Примечание - Размеры гаек заключенные в скобки применять не рекомендуется.

# 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 3

| Материал |  | Углеродистая сталь | Коррозионностойкая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие технические требования |  | ГОСТ 18126 |  |
|  | Размеры | Профиль и основные размеры |  |
| Резьба | Стандарт | ГОСТ 9150 ГОСТ 24705 |  |
|  | Допуски | 6Н |  |
|  | Стандарт | ГОСТ 16093 |  |
| Механические | Группа | 02, 04, 05, 06, 07 | 11, 21, 23, 25 |
| свойства | Стандарт | ГОСТ 18126 |  |
| Допуски | Класс точности | В |  |
|  | Стандарт | ГОСТ 1759.1 |  |
| Окончательная обработка поверхности изделия |  | Требования к гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301 ГОСТ 9.303 Покрытия - по ГОСТ 18126 |  |
| Приемка |  | ГОСТ 17769 |  |
| Маркировка и упаковка |  | ГОСТ 18126 ГОСТ 18160 |  |

Теоретическая масса стальных болтов указана в приложении А.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

МАССА СТАЛЬНЫХ ГАЕК

| Шаг резьбы мм | Теоретическая масса гайки кг  при номинальном диаметре резьбы d мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| Крупный 50; 55 и 60 | 1,21 | 1,45 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мелкий 30 и 40 | 1,18 | 1,42 | 1,94 | 2,63 | 2,99 | 3,39 | 4,88 | 6,76 | 8,12 | 12,79 | 17,43 | 24,51 |
| Мелкий 60 | - | - | - | 2,69 | 3,06 | 3,47 | 4,98 | 6,88 | 8,27 | 12,99 | 17,67 | 24,83 |

Ключевые слова: крепежные изделия гайки шестигранные гайки технические требования размеры обозначение теоретическая масса