ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ	ГОСТ

КЛАССА ТОЧНОСТИ В.	5915-70*

Конструкция и размеры	 (СТ СЭВ 3683-82)

Hexagon nuts, product grade B.	 Взамен

Construction and dimensions	ГОСТ 5915-62

Постановлением Государственного комитета стандартов мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 18 февраля 1970 г. № 178 срок введения установлен

с 01.07.72

в части размера «под ключ» S = 16, 18, 21, 34 мм

с 01.01.91

* Переиздание (август 1985 г.) и Изменениями № 2 3 4 5 утвержденными в феврале 1974 г. марте 1981 г. июне 1983 г. мае 1985 г. (ИУС № 3-74 6-81 11-83 8-85). Внесено изм. № 6 и 7 (ИУС 6-89, ИУС 9-95).

1. Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 16 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3683-82.

(Измененная редакция Изм. № 4).

2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

| Номинальный размер резьбы d |  | 16 | 2 | 25 | 3 | (35) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | Крупный | 035 | 040 | 045 | 050 | 060 | 070 | 080 | 1 | 125 | 15 | 175 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 35 | 4 | 45 | 5 |
| резьбы | Мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 125 | 125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер «под ключ» S |  | 32 | 40 | 50 | 55 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Диаметр описанной окружности е не менее |  | 33 | 42 | 53 | 59 | 64 | 75 | 86 | 109 | 142 | 176 | 199 | 228 | 262 | 296 | 330 | 373 | 396 | 452 | 509 | 608 | 713 | 826 |
| da | не менее | 16 | 2 | 25 | 3 | 35 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|  | не более | 184 | 230 | 29 | 345 | 400 | 460 | 575 | 675 | 875 | 108 | 130 | 151 | 173 | 194 | 216 | 238 | 259 | 292 | 324 | 389 | 454 | 518 |
| dw не менее |  | 29 | 36 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 90 | 117 | 145 | 165 | 192 | 220 | 248 | 277 | 314 | 332 | 380 | 427 | 511 | 599 | 694 |
| hw | не более | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
|  | не менее | 010 | 010 | 010 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 025 | 025 |
| Высота m |  | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 47 | 52 | 68 | 84 | 108 | 128 | 148 | 164 | 18 | 198 | 215 | 236 | 256 | 31 | 34 | 38 |

Примечания. 1. Размеры гаек заключенные в скобки применять не рекомендуется.

2. Допускается изготавливать гайки с размерами указанными в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 6 ).

3. Допускается изготовление гаек с номинальной высотой m не менее 08 и предельными отклонениями по ГОСТ 1759.1-82 при условии соблюдения требований ГОСТ 1759.5-87.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

Пример условного обозначения гайки исполнения 1 диаметром резьбы d=12 мм с размером «под ключ» S = 18 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н класса прочности 5 без покрытия

Гайка М12-6Н.5 (S18) ГОСТ 5915-70

То же исполнения 2 с размером «под ключ» S = 19 мм с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н класса прочности 12 из стали марки 40Х с покрытием 01 толщиной 6 мкм

Гайка 2М12125-6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70

(Измененная редакция Изм. № 2 3 4 5, 7).

3. Резьба по ГОСТ 24705-81.

(Измененная редакция Изм. № 2 4).

3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1-82.

3б. Допустимые дефекты поверхностей гаек и методы контроля - по ГОСТ 1759.3-83.

3а 3б. (Введены дополнительно Изм. № 5).

4. (Исключен Изм. №5).

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

6. (Исключен Изм. № 2).

7. Масса гаек указана в приложении 1.

8. (Исключен Изм. № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Масса стальных гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы

| Номинальный диаметр резьбы d мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек кг |
| --- | --- |
| 16 | 0074 |
| 2 | 0141 |
| 25 | 0272 |
| 3 | 0377 |
| 35 | 0497 |
| 4 | 0800 |
| 5 | 1440 |
| 6 | 2573 |
| 8 | 5548 |
| 10 | 10220 |
| 12 | 15670 |
| 14 | 25330 |
| 16 | 37610 |
| 18 | 53270 |
| 20 | 71440 |
| 22 | 103150 |
| 24 | 122870 |
| 27 | 175280 |
| 30 | 242540 |
| 36 | 416780 |
| 42 | 623880 |
| 48 | 956200 |

Для определения массы гаек из других материалов величины массы указанные в таблице следует умножить на коэффициенты

0356 - для алюминиевого сплава

1080 - для латуни.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 14 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер «под ключ» S | 17 | 19 | 22 | 32 |
| Диаметр описанной окружности е не менее | 187 | 209 | 239 | 350 |
| dw не менее | 155 | 172 | 201 | 295 |
| Теоретическая масса 1000 шт. Гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы кг | 1206 | 1840 | 2891 | 8567 |

(Измененная редакция, Изм. № 7)