СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ШАЙБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Конструкция и размеры

Акционерное общество

Центральное конструкторское 
бюро нефтеаппаратуры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (АО «ЦКБН»)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Указанием по АО «ЦКБН» от 24 марта 1997 г. № 4.

3 ВЗАМЕН ОСТ 26-2042-77

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ 1996 г., декабрь с изменениями № 1; 2; 3.

1-ИУС № 12-1983 г., 2-ИУС № 3-1989 г., 3-ИУС № 2-1991 г.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 2000 г.,

периодичность проверки - 5 лет.

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ШАЙБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Конструкция и размеры

Дата введения 1997-04-01

- 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шайбы для фланцевых соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смазных отраслях промышленности на условное давление Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) и температуру от минус 70 до 600 °С.

Стандарт разработан в развития ГОСТ 9065.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9065-75 Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры.

ОСТ 26-2043-91 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.

- 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1

Примеры условных обозначений:

Шайба для шпильки с диаметром резьбы М30 из стали марки 20, без покрытия:

Шайба 30.20 ОСТ 26-2042-96.

То же с покрытием 02 толщиной 9 мкм:

Шайба 30.20.029 ОСТ 26-2042-96.

4 Технические требования - по ОСТ 26-2043.

5 Масса шайб приведена в справочном приложении А.

Таблица 1

В миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы шпильки (болта) d |  | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр d | номин. | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 78 | 82 |
| Наружный диаметр D | номин. | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 66 | 78 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 132 | 138 |
| Толщина шайбы S | номин. | 2,0 | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |
| Фаска С |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  | 1,6 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Допускаемое смещение оси отверстия |  | 0,5 | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,9 |  |

Примечания

1 При изготовлении шайб методом штамповки предельные отклонения по внутреннему диаметру - по Н14, толщине шайб - по стандартам на исходный материал.

2 Шайбы допускается изготавливать без фаски или со скруглением кромок, радиусом, равным размеру С.

- Приложение А

(справочное)

Таблица А1

Размеры в миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы шпильки | Теоретическая масса шайб, кг |
| --- | --- |
| 10 | 0,004 |
| 12 | 0,006 |
| 16 | 0,009 |
| 20 | 0,023 |
| 24 | 0,032 |
| 27 | 0,053 |
| 30 | 0,067 |
| 36 | 0,110 |
| 42 | 0,156 |
| 48 | 0,345 |
| 52 | 0,376 |
| 56 | 0,409 |
| 60 | 0,509 |
| 64 | 0,546 |
| 68 | 0,585 |
| 76 | 0,838 |
| 80 | 0,910 |
| Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала - 7,85 г/см3. |  |